7.1 Seznam preiskav laboratorij ZD Žalec

Hematološke preiskave

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | točke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov | CILJNI ČAS redno/nujno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K (EDTA) | KKS | Kompletna krvna slika |  | hmatološki analizator ABX PENTRA 80XL |  | 2,00 | S; R | isti dan | isti dan/1h |
| K | Hb | Koncentracija hemoglobina | Ž: 120 – 150 M: 130 – 170 Otroci: 0-3 mes 94 - 172 3 mes-2 let 102 - 134 2-6 let 107 - 139 6-12 let 112 - 146 12-15 let Ž: 120 - 154; M: 125 - 160. | spektrofotometrična | g/L |  | S; R |  |  |
| K | Erci | Številčna koncentracija eritrocitov | Ž: 3,80 – 4,80 M: 4,50 – 5,50 Otroci: 0-3 mes 3,10 – 5,50 3 mes- 2 let 3,70 – 5,15 2-6 let 3,85 – 5,15 6-12 let 3,95 – 5,25 12-15 let Ž: 3,90 - 5,15; M: 4,10 - 5,55. | impedanca | 1012/L |  | S; R |  |  |
| K | Lkci | Številčna koncentracija levkocitov | 4,0 – 10,0 Otroci: 0-3 mes 6,6 - 19,2 3 mes-2 let 6,0 - 15,0 2-6 let 5,4 - 12,9 6-12 let 4,8 - 12,0 12-15 let 4,5 - 11,4 15-18 let 4,2 - 10,8 | impedanca | 109/L |  | S; R |  |  |
| K | Ht | Hematokrit | Ž: 0,360 – 0,460 M: 0,400 – 0,500 Otroci: 0-3 mes 0,280 - 0,540 3 mes-2 let 0,315 - 0,405 2-6 let 0,325 - 0,415 6-12 let 0,340 - 0,435 12-15 let Ž: 0,355 - 0,450; M: 0,365 - 0,475. | merjenje iz RBC histograma |  |  | S; R |  |  |
| K | MCV | Povprečni volumen eritrocitov | 83 – 101 Otroci: 0-3 mes 80 - 118 3 mes-2 let 72 - 93 2-6 let 73 - 89 6-12 let 76 - 91 12-15 let 78 - 93 | izračun iz RBC histograma | fL |  | S; R |  |  |
| K | MCH | Povpr. količina Hb v eritrocitu | 27,0 – 32,0 Otroci: 0-3 mes 26,0 – 36,5 3 mes-2 let 23,0 - 31,0 2-6 let 24,0 - 31,0 6-12 let 25,0 - 31,5 12-15 let 26,0 - 32,5 | izračun | pg |  | S; R |  |  |
| K | MCHC | Povpr. konc. Hb v eritrocitu | 315 – 345 Otroci: 0-3 mes 290 - 350 3 mes-2 let 300 - 350 2-6 let 300 - 360 6-12 let 315 - 360 12-15 let 315 - 360 | izračun | g/L |  | S; R |  |  |
| K | RDW | Odstotek raznolikosti eritrocitov | 11,6 - 14,0 | izračun | % |  | S; R |  |  |
| K | TROMBO | Številčna koncentracija trombocitov | 150 - 410 | impedanca | 109/L |  | S; R |  |  |
| K | MPV | Povprečni volumen trombocitov | 6,0 – 11,0 | izračun | fL |  | S; R |  |  |
| K | KKS+DKS |  |  | hematološki analizator ABX PENTRA 80XL |  | 3,46 | S; / | do 4h po odvzemu | isti dan/2h |
| K | DKS r Limfo | Relativno število limfocitov | 20,0 – 40,0 Otroci: 0-3 mes 30,0 – 65,0 3 mes-2 let 32,0 – 63,0 2-6 let 28,0 – 55,0 6-12 let 22,0 – 51,0 12-15 let 20,0 – 47,0 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | % |  | S; / |  |  |
| K | DKS r Mono | Relativno število monocitov | 2,0 – 10,0 Otroci: 0-3 mes 2,5 - 17,0 3 mes-2 let 1,5 - 10,5 2-6 let 1,5 - 8,5 6-12 let 1,5 - 8,5 12-15 let 1,5 - 8,5 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | % |  | S; / |  |  |
| K | DKS r Nevtr | Relativno število nevtrofilcev | 40,0 – 80,0 Otroci: 0-3 mes 17,0 – 60,0 3 mes-2 let 22,0 – 63,0 2-6 let 25,0 – 71,0 6-12 let 33,0 – 74,0 12-15 let 36,0 – 77,0 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | % |  | S; / |  |  |
| K | DKS r Eoz | Relativno število eozinofilcev | 1,0 – 6,0 Otroci: 0-3 mes 0,5 - 7,0 3 mes-2 let 0,5 - 5,0 2-6 let 0,5 - 5,5 6-12 let 0,5 - 5,5 12-15 let 0,5 - 5,5 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | % |  | S; / |  |  |
| K | DKS r Bazo | Relativno število bazofilcev | 0,0 – 2,0 Otroci: 0-3 mes 0,00 - 1,50 3 mes-2 let 0,00 - 1,50 2-6 let 0,00 - 1,75 6-12 let 0,00 - 1,75 12-15 let 0,00 - 1,75 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | % |  | S; / |  |  |
| K | DKS a Limfo | Absolutno število limfocitov | 1,10 – 3,50 Otroci: 0-3 mes 2,20 - 13,60 3 mes-2 let 3,00 - 10,00 2-6 let 2,20 - 7,00 6-12 let 1,50 - 6,00 12-15 let 1,20- 5,00 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | 109/L |  | S; / |  |  |
| K | DKS a Mono | Absolutno število monocitov | 0,21 – 0,92 Otroci: 0-3 mes 0,20 – 2,30 3 mes-2 let 0,15 - 1,20 2-6 let 0,10 - 1,00 6-12 let 0,10 - 0,95 12-15 let 0,10 - 0,95 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | 109/L |  | S; / |  |  |
| K | DKS a Nevtr | Absolutno število nevtrofilcev | 1,50 – 7,40 Otroci: 0-3 mes 1,30 – 8,30 3 mes-2 let 1,50 - 8,70 2-6 let 1,50 - 8,50 6-12 let 1,70 - 8,10 12-15 let 1,70 - 7,90 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | 109/L |  | S; / |  |  |
| K | DKS a Eoz | Absolutno število eozinofilcev | 0,02 – 0,67 Otroci: 0-3 mes 0,05 - 0,95 3 mes-2 let 0,03 - 0,70 2-6 let 0,02 - 0,75 6-12 let 0,02 - 0,70 12-15 let 0,02 - 0,65 | DHSS, impedanca, absorbančna citokemija | 109/L |  | S; / |  |  |
| K | DKS a Bazo | Absolutno število bazofilcev | 0,00 – 0,13 Otroci: 0-3 mes 0,00 - 0,20 3 mes-2 let 0,00 - 0,20 2-6 let 0,00 - 0,20 6-12 let 0,00 - 0,20 12-15 let 0,00 - 0,20 |  | 109/L |  | S; / |  |  |
| razmaz | DKS | Diferencialna krvna slika-ročno |  | mikroskopiranje | % | 1,46 | S; / |  | 1-2 dni |
|  |  | nevtrofilci | 40 – 80 Otroci: 0-3 mes 17 - 60 3 mes-2 let 22 - 63 2-6 let 25 - 71 6-12 let 33 - 74 12-15 let 36 - 77 |  | % |  | S; / |  |  |
|  |  | limfociti | 20 – 40 Otroci: 0-3 mes 30 - 65 3 mes-2 let 32 - 63 2-6 let 28 - 55 6-12 let 22 - 51 12-15 let 20 - 47 |  | % |  | S; / |  |  |
|  |  | monociti | 2 – 10 Otroci: 0-3 mes 3 - 17 3 mes-2 let 2 - 11 2-6 let 2 - 9 6-12 let 2 - 9 12-15 let 2 - 9 |  | % |  | S; / |  |  |
|  |  | eozinofilci | 1 – 6 Otroci: 0-3 mes 1 - 7 3 mes-2 let 1 - 5 2-6 let 1 - 6 6-12 let 1 - 6 12-15 let 1 - 6 |  | % |  | S; / |  |  |
|  |  | bazofilci | 0 – 2 Otroci: 0-3 mes 0 - 2 3 mes-2 let 0 - 2 2-6 let 0 - 2 6-12 let 0 - 2 12-15 let 0 - 2 |  | % |  | S; / |  |  |
| K | SR | Hitrost sesedanja eritrocitov | do 15 | Westergreen | mm/h | 0,53 | / | 12h | isti dan/1h |
| K | HbA1c | HbA1c % HbA1c | 4,8 – 5,9 29 - 42 | imunoturbidimetrična | % mmol/mol | 3,10 | S; / S; / | 7 dni (2-8℃) | isti dan |

Urinska diagnostika

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | toČke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov | CILJNI ČAS redno/nujno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | testni trak | Kvalitativna analiza urina (U10) | po parametru | urinski analizator LABUMAT | poE | 1,96 | S; / | 4h po odvzemu | isti dan/2h |
| U | SG | Relativna gostota | 1,005 – 1,040 | refraktometrija |  |  | S; / |  |  |
| U | pH | Faktor kislosti | 4,5 – 8,0 | sprememba indikatorja |  |  | S; / |  |  |
| U | leu | Levkociti | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |  |
| U | nit | Nitriti | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |  |
| U | prot | Proteini | 0 | sprememba pH (bromfenol modro) | poE |  | S; / |  |  |
| U | glu | Glukoza | 0 | encimska GOD | poE |  | S; / |  |  |
| U | ket | Ketoni | 0 | po Legalu (Na-nitroprusid) | poE |  | S; / |  |  |
| U | ubg | Urobilinogen | 0 | Erlichova | EE |  | S; / |  |  |
| U | bil | Bilirubin | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |  |
| U | eri | Eritrociti | 0 | psevdoperoksidazna aktivnost hema | poE |  | S; / |  |  |
| U | SED | Sediment | Levkociti: do 5 Eritrociti: do 3 | URISED 3 PRO/mikroskopiranje | (v vidnem polju) | 0,95 | S; / | 2h (4°C=8h) | isti dan/2h |
| U | URICULT | Bakterije v urinu | do 104 | gojišče | CFU/mL | 0,77 | / | 24h | 2 dni |
| U | droge | Prepovedane droge – (OPI,COC,MET,THC, BZO, MTD, BUP) | 0 | imunokemijska | poE | 4,99 | / | isti dan | isti dan/2h |
| U | β-HCG | Presejalni test za ugotavljanje nosečnosti | 0 | imunokemijska | poE | 1,54 | S; / | isti dan | isti dan/2h |

Diagnostika fecesa

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | točke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov | CILJNI ČAS redno/nujno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  | Kri v blatu-imunospec. test | 0 | imunokemijska | poE | 4,70 | / | 24h | isti dan |
| F | HP antigen | Helicobacter Pylori v blatu – presejalni test | 0 | imunokromatografska | poE | 2,40 | / | 72 ur | isti dan |

Biokemične preiskave

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | točke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov (2-8°C) | CILJNI ČAS redno/nujno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S,P | CRP | C – reaktivni protein | < 5,0 | imunoturbidimetrična | mg/L | 1,07 | S; / | do 3 tedne | isti dan/1h |
| S | GLUC | Glukoza | do 60 let: 4,11– 5,89 60-90 let: 4,56-6,38 nad 60 let: 4,18-6,72 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | S; R | do 3 dni | isti dan/2h |
| S | T-BIL | BILIRUBIN - celokupni | M: do 24 Ž: do 15 | kolorimetrična diazo metoda | μmol/L | 1,02 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | AST | Aspartat aminotransferaza | M: do 0,58 Ž: do 0,52 | IFCC metoda s P5P | μkat/L | 0,89 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | ALT | Alanin aminotranferaza | M: do 0,74 Ž: do 0,56 | IFCC metoda s P5P | μkat /L | 0,89 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | γGT | Gama glutamil transferaza | M: do 0,92 Ž: do 0,63 | Encimska kolorimetrična | μkat/L | 1,33 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | UREA | Sečnina | 2,76 – 8,07 | ureaza/GLDH | mmol/L | 0,67 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | KREAT | Kreatinin | M: 59 – 104 Ž: 45 – 84 | encimska | μmol/L | 1,43 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
|  | oGF | Ocena glomerulne filtracije | / | izračun CKD-EPI | mL/min/ 1,73m2 | / | S; / |  | isti dan/2h |
| S | URATI | Urati | M: 202,3 – 416,5 Ž: 142,8 – 339,2 | encimska kolorimetrična | μmol/L | 1,14 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |
| S | TGL | Trigliceridi | do 1,70 | encimska kolorimetrična | mmol/L | 1,36 | S; R | 10 dni | isti dan |
| S | HOL | Holesterol | do 5,20 | encimska kolorimetrična | mmol/L | 0,82 | S; R | 7 dni | isti dan |
| S | HDL-HOL | HDL – holesterol | M: nad 1,45 Ž: nad 1,68 | Homogena encimska metoda | mmol/L | 0,95 | /; R | 7 dni | isti dan |
|  | LDL-HOL | LDL – holesterol | do 3,31 | izračun | mmol/L | 0,14 | / |  | isti dan |
| S | Fe | Železo | 5,8 - 34,5 | kolorimetrična s ferenom | μmol/L | 1,23 | S; R | 3 tedne | isti dan |
| S | FERR | Feritin | M: 30 – 400 Ž: 15 - 150 | Imunoturbidimetrična | μmol/L | 3,40 | /; R | 7 dni | isti dan |
| S | Na | Natrij | 136 - 145 | ISE indirektna potenciometrija | mmol/L | 0,48 | S; R | 14 dni | isti dan/2h |
| S | K | Kalij | 3,5 – 5,1 | ISE indirektna potenciometrija | mmol/L | 0,48 | S; R | 14 dni | isti dan/2h |
| S | Cl | Kloridi | 98 - 107 | ISE indirektna potenciometrija | mmol/L | 0,41 | S; R | 7 dni | isti dan/2h |

Brisi in presejalni testi

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | točke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov | CILJNI ČAS redno/nujno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bris | BA | Bris anusa na Enterobius vermicularis | 0 | mikroskopiranje | poE | 1,53 | / |  | isti dan |
| Pt | OGTT 75g | Obremenitev z glukozo, 75g |  |  |  | 2,04 | / | isti dan | isti dan |
| P, S | Glu/ 0 min | Glukoza na tešče | < 6,9 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | / |  |  |
| P, S | Glu/ 2.ura | Glukoza po dveh urah, po obremenitvi | < 7,8 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | / |  |  |
| Pt | OGTT 75g-nos. | Obremenitev z glukozo, 75g nosečnice |  |  |  | 2,04 | / | isti dan | isti dan |
| P, S | Glu/ 0 min | Glukoza na tešče | < 5,1 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | / |  |  |
| P, S | Glu/ 1.ura | Glukoza po eni uri, po obremenitvi | < 10,0 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | / |  |  |
| P, S | Glu/ 2.ura | Glukoza po dveh urah, po obremenitvi | < 8,5 | heksokinazna | mmol/L | 0,61 | / |  |  |

7.2 SEZNAM PREISKAV LABORATORIJ ZP VRANSKO

Urinska diagnostika

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | toČke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | testni trak | Kvalitativna analiza urina (U10) | po parametru | Urinski analizator CLINITEK Status+ | poE | 1,96 | / | 4h po odvzemu |
| U | SG | Relativna gostota | 1,005 – 1,040 | refraktometrija |  |  | / |  |
| U | pH | Faktor kislosti | 4,5 – 8,0 | sprememba indikatorja |  |  | / |  |
| U | leu | Levkociti | 0 | diazo reakcija | poE |  | / |  |
| U | nit | Nitriti | 0 | diazo reakcija | poE |  | / |  |
| U | prot | Proteini | 0 | sprememba pH (bromfenol modro) | poE |  | / |  |
| U | glu | Glukoza | 0 | encimska GOD | poE |  | / |  |
| U | ket | Ketoni | 0 | po Legalu (Na-nitroprusid) | poE |  | / |  |
| U | ubg | Urobilinogen | do 1 | Erlichova | EE |  | / |  |
| U | bil | Bilirubin | 0 | diazo reakcija | poE |  | / |  |
| U | eri | Eritrociti | 0 | psevdoperoksidazna aktivnost hema | poE |  | / |  |

Ostale preiskave

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | CRP (hitri) | C – reaktivni protein (quik) | < 5 | imunoturbidimetrična metoda (QuikRead CRP) | mg/L | 1,56 | / | analiza takoj |
| F |  | Kri v blatu-imunospec. test | 0 | Imunokemijska | poE | 4, 70 | / | 24h |
| B | Strep A | Streptokok A | 0 | Imunokemijska | poE | 4,96 | / | analiza takoj |
| B | Influenza A+B | Presejalni test Influenza A+B | 0 | imunokemijska | poE |  | / | analiza takoj |
| B | COVID-19 | SARS-CoV-2 hitri antigenski test | 0 | imunokromatografija | poE |  | / | analiza takoj |

7.3. seznam preiskav dom svetega rafaela vransko

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  | Kri v blatu-imunospec. test | 0 | Imunokemijska | poE | 4, 70 | / | 24h |

7.4 SEZNAM PREISKAV aMBULANTA nmp

Urinska diagnostika

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | METODA | enota | toČke | ZUNANJA KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | testni trak | Kvalitativna analiza urina (U10) | po parametru | Urinski analizator CLINITEK Status + | poE | 1,96 | S; / | 4h po odvzemu |
| U | SG | Relativna gostota | 1,005 – 1,040 | refraktometrija |  |  | S; / |  |
| U | pH | Faktor kislosti | 4,5 – 8,0 | sprememba indikatorja |  |  | S; / |  |
| U | leu | Levkociti | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |
| U | nit | Nitriti | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |
| U | prot | Proteini | 0 | sprememba pH (bromfenol modro) | poE |  | S; / |  |
| U | glu | Glukoza | 0 | encimska GOD | poE |  | S; / |  |
| U | ket | Ketoni | 0 | po Legalu (Na-nitroprusid) | poE |  | S; / |  |
| U | ubg | Urobilinogen | do 1 | Erlichova | EE |  | S; / |  |
| U | bil | Bilirubin | 0 | diazo reakcija | poE |  | S; / |  |
| U | eri | Eritrociti | 0 | psevdoperoksidazna aktivnost hema | poE |  | S; / |  |

Biokemične in hematološke preiskave

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda (analizator epoc nxs host) | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Na | Natrij | 138-146 | ISE direktna potenciometrija | mmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | K | Kalij | 3,5-4,5 | ISE direktna potenciometrija | mmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | Cl | Kloridi | 98-107 | ISE direktna potenciometrija | mmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | Ca | Kalcij | 1,15-1,33 | ISE direktna potenciometrija | mmol/L |  | / | 30 minut |
| K | Hgb | Hemoglobin | 120-170 | Izračun | g/L |  | / | / |
| K | Hct | Hematokrit | 38-51 | Konduktometrija | % |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | Glu | Glukoza | 4,1-5,5 | Amperometrija | mmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | Urea | Sečnina | 2,9-9,3 | ISE potenciometrija | mmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |
| K | Crea | Kreatinin | 45-105 | Amperometrija | µmol/L |  | / | analiza takoj (1 ura) |

Ostale preiskave

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | CRP (hitri) | C – reaktivni protein (quik) | < 5 | imunoturbidimetrična (QuikRead Go CRP) | mg/L | 1,56 | S; / | analiza takoj |
| P | Trop T | Troponin T | / | imunokemijska | ng/L | 5,11 | / | 8h, sobna temperatura |
| P | D-dimer | D-dimer | < 0,5 | imunokemijska | mg/L | 5,11 | / | 8h, sobna temperatura |
| K | glu | Glukoza (presejalno) | 4,1 – 5,9 | mut. Q-GDH | mmol/L | 2,2 | S;/ | analiza takoj |
| F |  | Kri v blatu-imunospec. test | 0 | imunokemijska | poE | 4, 70 | / | 24h |
| B | Strep. A | Streptokok A | 0 | imunokemijska | poE | 4,96 | / | analiza takoj |
| B | Influenza A+B | Presejalni test Influenza A+B | 0 | imunokemijska | poE |  | / | analiza takoj |
| B | COVID-19 | SARS-CoV-2 hitri antigenski test | 0 | imunokromatografija | poE |  | / | analiza takoj |

7.5 SEZNAM PREISKAV DISPANZER ZA ŽENE ZD ŽALEC

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | β-HCG | Presejalni test za ugotavljanje nosečnosti | 0 | imunokemijska | poE | 1,54 | S; / | isti dan |

7.6 SEZNAM PREISKAV AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE ZD ŽALEC

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Strep A | Streptokok antigen skupine A | 0 | imunokemijska | poE | 4,96 | / | analiza takoj |
| B | Influenza A+B | Presejalni test Influenza A+B | 0 | imunokemijska | poE |  | / | analiza takoj |
| B | COVID-19 | SARS-CoV-2 hitri antigenski test | 0 | imunokromatografija | poE |  | / | analiza takoj |

7.7 SEZNAM PREISKAV AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE ŠEMPETER

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Strep A | Streptokok antigen skupine A | 0 | imunokemijska | poE | 4,96 | / | analiza takoj |
| B | COVID-19 | SARS-CoV-2 hitri antigenski test | 0 | imunokromatografija | poE |  | / | analiza takoj |

7.8 SEZNAM PREISKAV DOM NINE POKORN GRMOVJE

| Tip vzorca | kratica | preiskava | Referenčna vrednost | metoda | enota | točke | zunanja KONTROLA (S-SNEQAS; R-RIQAS) | stabilnost analitov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | CRP (hitri) | C – reaktivni protein (quik) | < 5 | imunoturbidimetrična metoda (QuikRead CRP) | mg/L | 1,56 | / | analiza takoj |